# TC275 + FOC 矢量控制学习计划书

从环境搭建到电机闭环，四阶段系统学习路线

# 一、学习目标

总目标：熟练掌握英飞凌 TC275 多核单片机开发，独立实现 PMSM 电机 FOC（磁场定向控制）矢量控制。

拆解目标：

1. 能独立配置 TC275 外设（GPIO/UART/ADC/GTM/CAN）并编写驱动

2. 理解 AUTOSAR 分层架构，能用 Tresos/DaVinci 配置 MCAL 和 BSW

3. 从数学上掌握 FOC 算法（Clarke/Park/SVPWM/双闭环 PID）

4. 在 TC275 上实现 FOC 电流环+速度环闭环，电机正常运转

总周期：约 8-12 周（每天 2-3 小时）

# 二、阶段一：TC275 基础（第 1-2 周）

目标：熟悉芯片外设，能独立完成"改代码→编译→烧录→验证"全流程。

## 第 1 周：环境熟悉 + 基础外设

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day1 | UDE调试+工程结构 | 在BrsMain.c加g_test_counter递增变量，编译烧录，UDE的Expressions窗口看数值在涨 | 变量持续递增，程序运行确认 | 2h |
| Day2 | GPIO输出 | 查板子原理图找到LED引脚，在Default_Init_Task里写LED闪烁（翻转+延时） | LED按预期频率闪烁 | 2h |
| Day3 | GPIO输入+外部中断 | 接一个按键到GPIO，按下触发中断翻转LED | 按键按下LED状态改变 | 2h |
| Day4 | UART串口 | 配置ASCLIN为UART，波特率115200，循环打印"Hello TC275 +计数器" | 串口助手收到连续打印 | 2h |
| Day5 | ADC采集 | 配置VADC，读一个通道（电位器或内部参考），通过串口打印电压值 | 转动电位器，串口电压值0-3.3V变化 | 3h |
| Day6 | GTM输出PWM | 配置GTM的TOM/ATOM输出一路PWM，频率10kHz，占空比从0%渐变到100% | 示波器测到PWM波形，占空比可调 | 3h |
| Day7 | 复习+整合 | 把以上外设整合到一个工程，每个外设一个测试函数，用串口命令切换测试 | 所有外设功能正常 | 2h |

## 第 2 周：中断+定时器+通信

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day8 | 系统定时器STM | 配置STM产生1ms中断，在中断里翻转LED | LED闪烁频率=中断频率 | 2h |
| Day9 | 多任务调度 | 用STM中断做时基，实现1ms/10ms/100ms三个任务函数 | 不同任务按不同频率执行 | 2h |
| Day10 | CAN通信基础 | 配置CAN驱动，波特率500k，周期发送一帧0x100报文（数据为计数器） | CANoe/分析仪收到递增计数器 | 3h |
| Day11 | CAN接收 | 配置CAN接收，收到0x200报文后根据数据改变LED或PWM占空比 | 发报文后板子有对应动作 | 2h |
| Day12 | DMA传输 | 用DMA做ADC连续采样到内存缓冲区，减少CPU占用 | 缓冲区数据持续更新，CPU不阻塞 | 3h |
| Day13 | 多核通信 | 理解三核分工，Core0跑主任务，Core1跑一个简单任务，通过共享内存通信 | 两个核都在运行，共享变量正常交互 | 3h |
| Day14 | 阶段一总结 | 整理所有外设测试代码，写一份笔记，确认每个外设都能独立使用 | 阶段一验收通过 | 2h |

# 三、阶段二：AUTOSAR 架构（第 3-5 周）

目标：理解 AUTOSAR 分层，能用 Tresos 配置 MCAL，用 DaVinci 配置 BSW。

## 第 3 周：AUTOSAR 概念 + OS

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day15 | AUTOSAR分层 | 通读工程目录结构，理解_01_BSW/_02_CDD/_03_MCAL/_04_StartUp各层职责，画一张分层图 | 能口述每层干什么、接口在哪 | 2h |
| Day16 | OS基础概念 | 学习OS Task/Alarm/Event/Resource概念，看Os_Cfg.h配置 | 能说清任务调度机制 | 2h |
| Day17 | Tresos配置OS | 打开Tresos，加载工程的Mcal_Config，新增一个100ms周期的OS任务 | 重新生成代码，编译通过，新任务在跑 | 3h |
| Day18 | OS任务间通信 | 用OS的Event机制实现两个任务同步（任务A发事件，任务B等事件） | 任务B按预期被唤醒 | 2h |
| Day19 | 资源与锁 | 理解OS Resource，实现一个共享资源的互斥访问 | 不会出现资源竞争 | 2h |
| Day20 | OS钩子函数 | 配置ErrorHook/PreTaskHook/PostTaskHook，在钩子里打日志 | 钩子函数被正确调用 | 2h |
| Day21 | 复习 | 整理OS配置笔记，能独立从Tresos添加一个任务并生成代码 | 阶段验收 | 2h |

## 第 4 周：MCAL 配置

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day22 | MCAL概念 | 理解MCAL是最接近硬件的层，看Port/Pwm/Adc/Spi驱动的头文件 | 能说清MCAL和直接操作寄存器的区别 | 2h |
| Day23 | Port驱动配置 | 用Tresos配置Port驱动，设置一个引脚为输出，调用Port_WritePin | 引脚电平可控制 | 3h |
| Day24 | Pwm驱动配置 | 用Tresos配置Pwm驱动（基于GTM），调用Pwm_SetPeriodAndDuty | 示波器测到PWM输出 | 3h |
| Day25 | Adc驱动配置 | 用Tresos配置Adc驱动，调用Adc_StartGroupConversion+Adc_GetStreamLastPointer | 能读到ADC采样值 | 3h |
| Day26 | Spi驱动配置 | 用Tresos配置Spi驱动，模拟读写一个SPI设备（或回环测试） | SPI收发数据正确 | 3h |
| Day27 | Can驱动配置 | 用Tresos配置Can驱动，实现收发一帧报文 | CAN总线正常通信 | 3h |
| Day28 | MCAL整合 | 把Pwm+Adc整合：ADC读电位器→PWM占空比随电位器变化 | 转动电位器，PWM占空比变化 | 2h |

## 第 5 周：BSW + RTE

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day29 | BSW分层 | 理解CanIf/Com/PduR/Dcm/Dem等BSW模块的作用和调用关系 | 能画出CAN报文从硬件到应用的路径 | 2h |
| Day30 | Com模块配置 | 用DaVinci Configurator配置Com，定义一个Rx信号和一个Tx信号 | 信号能正常收发 | 3h |
| Day31 | Dcm诊断 | 配置DCM，实现0x22读数据标识（读一个自定义变量） | 诊断仪能读到数据 | 3h |
| Day32 | RTE概念 | 理解RTE是应用层和BSW之间的桥梁，看Rte生成的代码 | 能说清SWC怎么通过RTE调用BSW | 2h |
| Day33 | SWC开发 | 在DaVinci Developer里创建一个简单SWC，有一个输入端口和输出端口 | SWC能通过RTE读写数据 | 3h |
| Day34 | XCP标定 | 配置XCP驱动，用CANape连接，在线标定一个变量 | CANape能看到并修改变量 | 3h |
| Day35 | 阶段二总结 | 整理AUTOSAR配置流程笔记，能独立完成"Tresos配置→生成代码→编译→烧录" | 阶段二验收通过 | 2h |

# 四、阶段三：电机控制理论（第 6-7 周）

目标：从数学上搞懂 FOC，不依赖硬件也能手算和仿真。

## 第 6 周：BLDC + 电机基础

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day36 | BLDC原理 | 看乾勤BLDC应用笔记（方案讲解+程序讲解），理解六拍换相和霍尔信号 | 能画出六拍通电时序图 | 2h |
| Day37 | GTM电机控制 | 看乾勤GTM学习分享，理解TIM/SPE/TOM子模块在电机控制中的分工 | 能说清信号从霍尔到PWM的路径 | 2h |
| Day38 | PMSM vs BLDC | 理解PMSM（正弦驱动）和BLDC（方波驱动）的区别，为什么FOC需要PMSM | 能对比两种电机的驱动方式 | 2h |
| Day39 | 三相坐标系 | 理解ABC三相静止坐标系，相电流和相电压的关系 | 能写出KCL：Ia+Ib+Ic=0 | 1h |
| Day40 | Clarke变换 | 推导Clarke变换公式（3相→2相），手算一组Ia=1,Ib=-0.5,Ic=-0.5的Iα,Iβ | 计算结果Iα=1,Iβ=0.866 | 2h |
| Day41 | Park变换 | 推导Park变换公式（静止→旋转），手算Iα=1,Iβ=0,θ=30°的Id,Iq | 计算结果Id=0.866,Iq=-0.5 | 2h |
| Day42 | 反Park变换 | 推导反Park，手算Vd=1,Vq=0,θ=30°的Vα,Vβ | 计算结果Vα=0.866,Vβ=0.5 | 2h |

## 第 7 周：SVPWM + PID + 双闭环

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day43 | SVPWM原理 | 理解空间矢量概念，六个有效矢量+两个零矢量，七段式输出 | 能画出六边形电压矢量图 | 3h |
| Day44 | SVPWM扇区判断 | 手算Vα=1,Vβ=1属于哪个扇区，推导扇区判断公式 | 正确判断扇区 | 2h |
| Day45 | SVPWM作用时间 | 手算一组Vα/Vβ对应的T1/T2/T0，以及三路占空比Ta/Tb/Tc | 占空比计算正确 | 3h |
| Day46 | PID原理 | 理解比例P/积分I/微分D的作用，Kp/Ki偏大偏小分别什么现象 | 能口述PID参数调整方向 | 2h |
| Day47 | 电流环设计 | 理解d轴电流=0控制（表贴式PMSM），q轴电流=转矩，电流环带宽设计 | 能画出电流环控制框图 | 2h |
| Day48 | 速度环设计 | 理解速度环是外环，输出是q轴电流给定，速度环带宽低于电流环 | 能画出双闭环控制框图 | 2h |
| Day49 | PC端FOC仿真 | 用C写一个FOC算法仿真（输入三相电流+角度→输出PWM占空比），验证数值 | 给定输入能算出正确输出 | 3h |

# 五、阶段四：TC275 上实现 FOC（第 8-12 周）

目标：在开发板上跑通 FOC，从开环验证到电流环再到速度环闭环。

## 第 8 周：FOC 硬件接口

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day50 | 三相PWM配置 | 配置GTM输出三路互补PWM（U/V/W相），带死区，频率10kHz | 示波器测到三路互补PWM+死区 | 3h |
| Day51 | PWM触发ADC | 配置PWM中点触发ADC，同步采样两相电流（第三相由KCL算出） | ADC采样点在PWM周期中点 | 3h |
| Day52 | 电流采样校准 | ADC采样偏置校准，相电流换算（ADC值→安培），零电流时采样值应为0 | 零电流时读数误差<50mA | 2h |
| Day53 | 位置传感器 | 如果用编码器：配置QTI/GPT12测速；如果用霍尔：配置TIM输入捕获 | 能读到连续变化的角度/速度 | 3h |
| Day54 | 角度计算 | 机械角度→电角度（×极对数），角度归一化0-2π，处理溢出 | 电角度连续旋转无跳变 | 2h |
| Day55 | FOC模块集成 | 把_02_CDD/FOC/框架代码加入工程，实现4个HAL函数（读电流/读角度/读速度/写PWM） | 编译通过，FOC任务能调用 | 3h |
| Day56 | 开环验证 | 给定固定Vd=0,Vq=小值，看PWM输出是否随角度正弦变化 | 占空比随角度旋转，波形正确 | 2h |

## 第 9 周：电流环闭环

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day57 | 电流环搭建 | 在PWM中断里运行FOC电流环：采样→Clarke→Park→PI→反Park→SVPWM→输出 | 电流环以10kHz频率运行 | 3h |
| Day58 | d轴电流闭环 | 给定Id_ref=0，看实际Id是否收敛到0，调整PI参数 | Id稳定在0附近，波动<100mA | 3h |
| Day59 | q轴电流闭环 | 给定Iq_ref=固定值，看实际Iq是否跟随，调整PI参数 | Iq跟随给定，超调<20% | 3h |
| Day60 | 接电机驱动板 | 连接三相桥驱动板和PMSM电机，先低压测试（5-12V），确认接线正确 | 电机有微弱振动或转动，无短路 | 3h |
| Day61 | 电流环带电机 | 带电机运行电流环，给定小Iq，电机应该能转动（开环角度或传感器角度） | 电机平稳转动，电流正常 | 3h |
| Day62 | 电流环调优 | 调整Id/Iq的PI参数，观察电流波形，减小纹波 | 电流波形正弦度好，噪声小 | 3h |
| Day63 | 过流保护 | 添加过流保护，电流超过阈值时关闭PWM输出 | 过流时PWM立即关闭 | 2h |

## 第 10 周：速度环闭环

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day64 | 速度计算 | 用编码器/霍尔计算转速（rpm），低通滤波处理噪声 | 转速读数稳定，波动<5% | 2h |
| Day65 | 速度环搭建 | 在1kHz任务里运行速度环：速度误差→PI→Iq_ref，输出给电流环 | 速度环以1kHz运行 | 2h |
| Day66 | 速度环调参 | 给定目标转速（如500rpm），调整速度环PI参数 | 转速稳定在目标值±2% | 3h |
| Day67 | 加减速测试 | 测试阶跃响应（0→1000rpm），看超调量和调节时间 | 超调<20%，调节时间<1s | 3h |
| Day68 | 正反转切换 | 测试正转→反转切换，电流环是否正常过渡 | 切换平滑无冲击 | 2h |
| Day69 | 弱磁控制（可选） | 如果需要高速，理解弱磁控制（Id<0），扩展转速范围 | 能超过基速运行 | 3h |
| Day70 | 速度环总结 | 整理FOC调参经验，记录最终PI参数 | 阶段笔记完成 | 2h |

## 第 11-12 周：优化 + 项目实战

| 天数 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day71-73 | 代码优化 | FOC算法用定点数/汇编优化，减少CPU占用；把FOC放到Core1，Core0跑通信 | CPU占用<50%，实时性满足 | 6h |
| Day74-76 | 无传感器FOC（可选） | 学习滑模观测器/龙伯格观测器，实现无位置传感器FOC | 去掉编码器也能运行 | 6h |
| Day77-79 | CAN控制接口 | 通过CAN报文设置目标转速、读取实际转速/电流/故障码 | CAN命令能控制电机 | 6h |
| Day80-82 | 故障诊断 | 实现过流/过压/过温/堵转检测，通过Dem上报故障码 | 故障时安全停机，有故障码 | 6h |
| Day83-84 | 项目整合 | 把所有功能整合成一个完整的电机控制器项目，写文档 | 项目可演示，文档完整 | 4h |

# 六、每日打卡表

每天学习后在对应位置打勾，保持节奏。

| 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第2周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第3周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第4周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第5周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第6周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第7周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第8周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第9周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第10周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第11-12周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# 七、阶段验收清单

| 阶段 | 验收项 | 通过标准 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | LED闪烁 | LED按预期频率闪烁 | ☐ |
| 阶段一 | 串口打印 | 串口助手收到"Hello TC275" | ☐ |
| 阶段一 | ADC采集 | 电位器转动，电压值0-3.3V变化 | ☐ |
| 阶段一 | PWM输出 | 示波器测到10kHz PWM，占空比可调 | ☐ |
| 阶段一 | CAN通信 | CAN分析仪收到周期报文 | ☐ |
| 阶段二 | OS任务 | Tresos新增任务，编译运行正常 | ☐ |
| 阶段二 | MCAL配置 | Pwm+Adc驱动通过Tresos配置生成 | ☐ |
| 阶段二 | DCM诊断 | 诊断仪能读0x22数据标识 | ☐ |
| 阶段三 | Clarke/Park手算 | 给定输入能算出正确输出 | ☐ |
| 阶段三 | SVPWM手算 | 给定Vα/Vβ能算出三路占空比 | ☐ |
| 阶段三 | PC端FOC仿真 | C程序输入输出数值正确 | ☐ |
| 阶段四 | 三相互补PWM | 示波器测到三路互补PWM+死区 | ☐ |
| 阶段四 | 电流环闭环 | Id/Iq跟随给定，电机转动 | ☐ |
| 阶段四 | 速度环闭环 | 转速稳定在目标值±2% | ☐ |
| 阶段四 | 完整项目 | CAN控制+故障保护+文档 | ☐ |

# 八、资源索引

| 类别 | 资源名称 | 位置/路径 |
| --- | --- | --- |
| 工程 | TC275_demo基础工程 | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\TC275_demo |
| 工程 | TC275完整工程(含ASW) | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\TC275 |
| FOC代码 | FOC算法框架 | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\TC275_demo\project\TC275\_02_CDD\FOC |
| 文档 | TC275数据手册 | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\AurixTC75LitKit |
| 文档 | AURIX应用笔记 | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\Aurix应用笔记 |
| 文档 | BLDC电机控制(方案) | 乾勤科技_AURIX_GTM模块BLDC电机控制_1方案讲解.pdf |
| 文档 | BLDC电机控制(程序) | 乾勤科技_AURIX_GTM模块BLDC电机控制_2程序讲解.pdf |
| 文档 | GTM学习分享 | 乾勤科技_AURIX_GTM学习分享_20211024R1.pdf |
| 文档 | iLLD入门教程 | 乾勤科技_AURIX_iLLD入门教程_20180707R2.pdf |
| 文档 | 三核应用入门 | 乾勤科技_AURIX_三核应用入门_20210501V11R2.pdf |
| 工具 | Tasking编译器 | E:\TASKING\TriCore v6.3r1 |
| 工具 | UDE调试器 | C:\Program Files (x86)\pls\UDE Starterkit 5.0 |
| 工具 | Memtool烧录 | F:\Infineon\Memtool 2021 |
| 工具 | Tresos配置 | E:\EB\tresos |
| 工具 | DaVinci Developer | C:\Program Files (x86)\Vector DaVinci Developer 4.6 |
| 工具 | DaVinci Configurator | E:\Tricore_TC275_SIP |

# 九、注意事项

1. 编译命令：cd E:\TC275_demo\project\TC275\Debug && amk.exe

2. 烧录：UDE → File → Load Program → 选 TC275.elf → Program All → F5运行

3. 遇到编译错误先看第一个error，后面的通常是连锁反应

4. 电机调试必须先低压（5-12V）测试，确认接线无误再加压

5. 电流环PI参数从小到大调，不要一开始就给大增益

6. 每完成一个阶段写一篇笔记，比单纯看文档有效10倍

7. 卡住超过1小时就换个任务或休息，不要死磕

— 计划制定日期：2026年8月19日 —