# TC275 + AUTOSAR + FOC 知识总结手册

从芯片架构到电机闭环，系统掌握所需全部知识

# 第一篇 TC275 芯片架构

## 1.1 TriCore 三核架构

TC275TP-64F200W 是英飞凌 AURIX 系列三核单片机：

| 核 | 类型 | 最高频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core0 (CPU0) | TC1.6P (Performance) | 200 MHz | 主核，跑应用/通信 |
| Core1 (CPU1) | TC1.6P (Performance) | 200 MHz | 从核，可跑电机控制/FOC |
| Core2 (CPU2) | TC1.6E (Efficiency) | 200 MHz | 从核，可跑监控/通信 |

每个核有独立的 DSPR（数据SRAM）和 PSPR（程序SRAM），通过 LMU（本地共享内存）和 SRI 总线互联。三核共享 Flash 和外设。

FOC 推荐分配：Core0 跑通信+诊断，Core1 跑 FOC 电流环（10kHz 实时），Core2 跑速度环+监控。

## 1.2 存储映射

| 存储区域 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PFLASH (Program Flash) | 4 MB | 程序代码存储 |
| DFLASH (Data Flash) | 384 KB | EEPROM仿真/数据存储 |
| CPU0 DSPR | 120 KB | Core0数据RAM |
| CPU0 PSPR | 8 KB | Core0程序RAM |
| CPU1 DSPR | 112 KB | Core1数据RAM |
| CPU1 PSPR | 24 KB | Core1程序RAM |
| LMU (Local Memory Unit) | 32 KB | 三核共享RAM |
| Cache (指令/数据) | 16KB/8KB (P核) | 加速Flash访问 |

CSA (Context Save Area)：中断/任务切换时保存CPU上下文，每个核有独立的CSA区域，在启动代码中配置。

## 1.3 外设总览

| 外设 | 数量 | 关键用途 |
| --- | --- | --- |
| GPIO | 全部引脚可用 | LED/按键/控制信号 |
| ASCLIN | 4路 | UART/SPI/I2C通信 |
| VADC | 2组(共~40通道) | 电流/电压/温度采样 |
| GTM | 1个(多子模块) | PWM输出/输入捕获/电机控制 |
| MultiCAN+ | 2路(64报文对象) | CAN/CAN FD通信 |
| QSPI | 4路 | SPI通信(编码器/驱动配置) |
| STM | 3个(每核1个) | 系统定时器/时基 |
| GPT12 | 2个 | 通用定时器/编码器接口 |
| CCU6 | 2个 | PWM/捕获(电机备用) |
| I2C | 2路 | 传感器通信 |
| DMA | 多通道 | 数据搬运(ADC/通信) |
| SMU | 1个 | 安全管理单元/故障监控 |
| WDT | 3个(每核1个) | 看门狗 |

## 1.4 中断系统

TC275 中断由 SRC (Service Request Control) 寄存器控制，每个中断源可配置优先级和目标核。

关键概念：

• SRPN (Service Request Priority Number)：中断优先级，0-255，数值越大优先级越高

• TOS (Type of Service)：中断目标核选择(CPU0/CPU1/CPU2/DMA)

• 中断服务函数在 inttabX.lsl 链接脚本中配置

FOC 中 Pwm 中断（电流环）必须设最高优先级，确保 10kHz 实时性。

# 第二篇 TC275 外设详解

## 2.1 GPIO

GPIO 配置三要素：方向(输入/输出)、模式(推挽/开漏)、上下拉。

TC275 Lite Kit 板载资源：

| 资源 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LED1 | P00.5 | 用户LED |
| LED2 | P00.6 | 用户LED |
| 按键 | P23.5 | 用户按键 |
| 电位器 | AN0/P27.0 | 10k电位器 |

操作寄存器（iLLD风格）：

IfxPort_setPinModeOutput(&MODULE_P00, 5, IfxPort_OutputMode_pushPull, IfxPort_OutputIdx_general);
IfxPort_setPinHigh(&MODULE_P00, 5);   // LED亮
IfxPort_setPinLow(&MODULE_P00, 5);    // LED灭
IfxPort_togglePin(&MODULE_P00, 5);    // 翻转

## 2.2 ASCLIN (UART)

ASCLIN 是异步串行通信模块，支持 UART/SPI/I2C 模式。UART 配置步骤：

1. 配置引脚 RX/TX（输入/输出+外设复用）

2. 设置波特率（波特率发生器分频）

3. 设置数据位/停止位/校验

4. 使能发送/接收

TC275 Lite Kit 的 USB 虚拟串口接 ASCLIN0，可直接用串口助手通信。

## 2.3 VADC (模数转换)

VADC 是逐次逼近型 ADC，12位分辨率，支持分组转换、扫描模式、队列模式。

FOC 关键配置：

• 同步采样：PWM 中点触发，同时采样两相电流

• 结果寄存器：转换结果存在 GxRESy，可轮询或中断读取

• 校准：上电后需做偏移校准，零电流时读数应为中间值

相电流换算公式：

I = (ADC_result - ADC_bias) * VREF / ADC_MAX / R_shunt / Amp_gain

其中 ADC_bias=2048(12位中点)，VREF=3.3V，ADC_MAX=4095，R_shunt=0.01Ω，Amp_gain=10。

## 2.4 GTM (通用定时器模块) — 电机控制核心

GTM 是 TC275 最复杂也最重要的外设，FOC 的 PWM 输出和输入捕获全靠它。

GTM 子模块：

| 子模块 | 全称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| CMU | Clock Management Unit | GTM时钟管理，各子模块时钟分频 |
| TIM | Timer Input Module | 输入捕获/霍尔信号采集/脉冲测量 |
| MCS | Multi Channel Sequencer | 多通道序列器，复杂时序 |
| ATOM | Arbitrary Timer Output Module | 高精度PWM输出(推荐用于FOC) |
| TOM | Timer Output Module | PWM输出(通道更多) |
| SPE | Sensor Pattern Evaluation | 传感器模式评估，BLDC硬件换向 |
| DPLL | Digital PLL | 数字锁相环，测速 |
| ADTrig | ADC Trigger | 触发ADC同步采样 |

FOC 中 GTM 的用法：

• ATOM/TOM：输出 6 路互补 PWM（三相上下桥），带死区

• ADTrig：PWM 周期中点触发 ADC 采样相电流

• TIM：捕获编码器脉冲或霍尔信号测速

PWM 频率通常 10kHz-20kHz，死区时间 1-2μs（取决于MOSFET开关速度）。

## 2.5 MultiCAN+

MultiCAN+ 支持 CAN 2.0B 和 CAN FD，每路 64 个报文对象。

配置步骤：

1. 使能 CAN 模块时钟

2. 配置波特率（500kbps/1Mbps）

3. 配置引脚（TX/RX）

4. 配置报文对象（ID/方向/掩码）

5. 使能中断或轮询

TC275 Lite Kit 板载 TLE9251VSJ CAN 收发器，TX=P00.0，RX=P33.11。

## 2.6 QSPI (队列SPI)

QSPI 支持主/从模式，4路，可用于 AS5047P 编码器和 DRV8305 配置。

FOC 中 QSPI 用途：

• 读 AS5047P 角度（每 PWM 周期读一次，~1μs）

• 配置 DRV8305 寄存器（初始化时配置）

注意：多个 SPI 设备共享总线时用不同 CS 片选，注意时序和电平。

## 2.7 STM (系统定时器)

每个核有独立的 STM，64位递增计数器，可产生比较中断。

用途：

• 系统时基（1ms/10ms/100ms 任务调度）

• 高精度延时

• 速度环周期触发

配置：设置 CMP 寄存器，计数器等于 CMP 时触发中断，然后 CMP += period 实现周期中断。

# 第三篇 AUTOSAR 架构

## 3.1 AUTOSAR 分层架构

AUTOSAR（AUTomotive Open System ARchitecture）是汽车电子标准化软件架构。

从上到下分四层：

| 层 | 英文 | 包含模块 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | Application Layer | SWC(软件组件) | 业务逻辑，与硬件无关 |
| 运行时环境 | RTE | Rte | 应用层和BSW之间的桥梁 |
| 基础软件 | BSW | 服务层/ECU抽象层/MCAL | 操作系统/通信/诊断/存储/硬件抽象 |
| 微控制器抽象 | MCAL | Port/Dio/Pwm/Adc/Spi/Can/Mcu | 直接操作寄存器，最接近硬件 |

核心思想：应用层不直接操作硬件，通过 RTE 调用 BSW 服务，BSW 通过 MCAL 操作硬件。换芯片只需换 MCAL，应用层代码不变。

## 3.2 OS (操作系统)

AUTOSAR OS 是 OSEK/VDX 兼容的实时操作系统，关键概念：

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| Task | 任务，分基本任务(1次执行)和扩展任务(可等待事件) |
| Alarm | 报警器，定时激活任务或设置事件 |
| Event | 事件，任务间同步机制 |
| Resource | 资源，互斥访问共享数据(优先级天花板协议) |
| Schedule Table | 调度表，精确时间触发多个任务 |
| Counter | 计数器，Alarm和Schedule Table的时基 |
| Hook | 钩子函数，ErrorHook/PreTaskHook/PostTaskHook/StartupHook |

FOC 中 OS 配置：电流环用最高优先级任务(10kHz，由PWM中断激活)，速度环用次优先级(1kHz，Alarm周期激活)。

## 3.3 MCAL (微控制器抽象层)

MCAL 是最底层驱动，直接操作寄存器，由芯片厂商提供（英飞凌 MC-ISAR）。

常用 MCAL 模块：

| 模块 | 作用 | FOC用途 |
| --- | --- | --- |
| Port | 引脚配置 | PWM/ADC/SPI引脚复用 |
| Dio | 数字IO读写 | 使能/故障检测 |
| Pwm | PWM输出 | 三相六路PWM |
| Adc | 模数转换 | 相电流采样 |
| Spi | SPI通信 | 读编码器/配驱动 |
| Can | CAN通信 | 上位机控制 |
| Mcu | MCU初始化/时钟/PLL | 系统时钟200MHz |
| Gpt | 通用定时器 | 时基 |
| Irq | 中断配置 | PWM中断/ADC中断 |
| Wdg | 看门狗 | 安全监控 |

MCAL 用 Tresos 图形化配置，生成代码后集成到工程编译。

## 3.4 BSW (基础软件)

BSW 在 MCAL 之上，提供标准化服务：

| 模块 | 作用 |
| --- | --- |
| CanIf | CAN接口，MCAL Can和上层之间 |
| PduR | PDU路由器，报文路由 |
| Com | 通信服务，信号打包解包 |
| Dcm | 诊断通信，UDS协议(0x10/0x22/0x2E等) |
| Dem | 诊断事件管理，故障码存储 |
| NvM | NVRAM管理，数据持久化 |
| EcuM | ECU状态管理，启动/关机 |
| BswM | BSW模式管理 |
| Xcp | XCP标定协议，CANape在线标定 |
| WdgM | 看门狗管理 |

## 3.5 RTE + SWC

RTE (Runtime Environment) 是应用层和 BSW 之间的虚拟总线，SWC 通过 RTE 端口收发数据。

SWC (Software Component) 是应用层最小单元，包含：

• Runnable：可执行函数，由 RTE 周期或事件触发

• Port：端口，分 Sender-Receiver(数据) 和 Client-Server(服务调用)

• Interface：接口定义，数据类型/操作

用 DaVinci Developer 设计 SWC，用 DaVinci Configurator 配置 BSW，RTE 代码自动生成。

## 3.6 配置工具链

| 工具 | 厂商 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EB tresos | Elektrobit | MCAL配置，生成驱动代码 |
| DaVinci Developer | Vector | SWC设计，ARXML描述 |
| DaVinci Configurator | Vector | BSW配置，RTE生成 |
| CANoe/CANape | Vector | 总线分析/标定 |

配置流程：Tresos配MCAL → DaVinci Configurator配BSW → 生成代码 → Tasking编译 → UDE烧录调试

# 第四篇 电机控制理论

## 4.1 BLDC 六步方波控制

BLDC（无刷直流电机）用方波驱动，三个霍尔传感器检测转子位置，每次两相通电一相悬空，共6种通电状态（六拍）。

六拍通电顺序（正转）：

| 拍数 | 霍尔状态 | 通电相 | 悬空相 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | A+ B- | C |
| 2 | 101 | A+ C- | B |
| 3 | 100 | B+ C- | A |
| 4 | 110 | B+ A- | C |
| 5 | 010 | C+ A- | B |
| 6 | 011 | C+ B- | A |

TC275 中用 GTM 的 SPE 模块可硬件自动换向，CPU 只负责速度环 PID。

BLDC 优点：简单、成本低；缺点：转矩脉动大、噪声大、效率低于FOC。

## 4.2 PMSM 数学模型

PMSM（永磁同步电机）用正弦波驱动，转矩平滑、效率高，是 FOC 的控制对象。

关键参数：

| 参数 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极对数 | p | 电机极对数，3505电机通常7-14 |
| 定子电阻 | Rs | 相电阻 |
| d轴电感 | Ld | d轴电感 |
| q轴电感 | Lq | q轴电感(表贴式Ld=Lq) |
| 磁链 | ψf | 永磁体磁链 |
| 转动惯量 | J | 转子惯量 |
| 阻尼系数 | B | 摩擦阻尼 |

电压方程（dq坐标系）：

Vd = Rs·Id + Ld·dId/dt - ωe·Lq·Iq

Vq = Rs·Iq + Lq·dIq/dt + ωe·(Ld·Id + ψf)

转矩方程：Te = 1.5·p·[ψf·Iq + (Ld-Lq)·Id·Iq]

表贴式 PMSM：Ld=Lq，Id=0 时转矩最大，控制简单。

## 4.3 Clarke 变换（3相→2相静止）

将三相电流 Ia, Ib, Ic 变换到两相静止坐标系 α, β。

等幅值变换公式：

Iα = Ia

Iβ = (Ia + 2·Ib) / √3

（由 KCL: Ia+Ib+Ic=0，Ic 可省略）

物理意义：将互差120°的三相量投影到正交的αβ轴。

## 4.4 Park 变换（静止→旋转）

将 αβ 静止坐标系变换到 dq 旋转坐标系（与转子同步旋转）。

公式：

Id = Iα·cosθ + Iβ·sinθ

Iq = -Iα·sinθ + Iβ·cosθ

θ 是转子电角度 = 机械角度 × 极对数。

物理意义：在旋转坐标系下，交流量变成直流量，可用PI控制器精确控制。

## 4.5 反 Park 变换（旋转→静止）

将 dq 电压变换回 αβ 静止坐标系。

公式：

Vα = Vd·cosθ - Vq·sinθ

Vβ = Vd·sinθ + Vq·cosθ

## 4.6 SVPWM（空间矢量脉宽调制）

SVPWM 是 FOC 的输出环节，将 αβ 电压矢量转换成三路 PWM 占空比。

原理：三相逆变器有8种开关状态（6个有效矢量+2个零矢量），用相邻两个有效矢量和零矢量合成目标电压矢量。

七段式输出顺序：零矢量(000) → 矢量1 → 矢量2 → 零矢量(111) → 矢量2 → 矢量1 → 零矢量(000)

扇区判断（N = 4·sign(Vβ) + 2·sign(√3·Vα-Vβ) + sign(√3·Vα+Vβ)）：

| N值 | 扇区 | 作用时间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 扇区1 | T1=Z, T2=X |
| 1 | 扇区2 | T1=-Y, T2=-Z |
| 5 | 扇区3 | T1=X, T2=Y |
| 4 | 扇区4 | T1=-Z, T2=-X |
| 6 | 扇区5 | T1=Y, T2=Z |
| 2 | 扇区6 | T1=-X, T2=-Y |

其中 X=√3·Ts·Vβ/Vdc，Y=Ts·(√3·Vα+Vβ)/(2·Vdc)，Z=Ts·(-√3·Vα+Vβ)/(2·Vdc)

SVPWM 相比正弦PWM，母线电压利用率提高15%（最大输出线电压=Vdc，而非Vdc·√3/2）。

## 4.7 PID 控制器

PID = 比例(P) + 积分(I) + 微分(D)，电机控制中常用 PI（不用微分，因为噪声放大）。

公式：Output = Kp·error + Ki·∫error·dt

参数影响：

| 参数 | 偏大 | 偏小 |
| --- | --- | --- |
| Kp(比例) | 响应快但超调大，可能振荡 | 响应慢，稳态误差大 |
| Ki(积分) | 消除稳态误差快但超调大 | 消除稳态误差慢 |
| Kd(微分) | 抑制超调但放大噪声 | —(FOC一般不用) |

抗饱和：输出超限时停止积分累积，防止积分饱和导致超调。

调参口诀：先P后I，从小到大；先调电流环再调速度环。

## 4.8 FOC 双闭环控制

FOC 采用电流环(内环) + 速度环(外环) 双闭环结构：

速度环：目标转速 - 实际转速 → PI → Iq_ref（转矩给定）

电流环：Id_ref(=0) - 实际Id → PI → Vd

Iq_ref - 实际Iq → PI → Vq

然后 Vd/Vq → 反Park → Vα/Vβ → SVPWM → 三路PWM → 逆变器 → 电机

带宽关系：电流环带宽 >> 速度环带宽（通常电流环1-2kHz，速度环100-500Hz）。

# 第五篇 FOC 算法实现

## 5.1 FOC 整体架构

FOC 软件分三层：

| 层 | 模块 | 运行频率 | 运行位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件抽象层 | HAL(读电流/角度/速度/写PWM) | — | 与硬件相关 |
| 算法层 | Clarke/Park/PI/SVPWM | 10kHz(电流环) | Core1 |
| 应用层 | 速度环/状态机/通信 | 1kHz(速度环) | Core0 |

电流环在 PWM 中断中执行（最高优先级），速度环在周期任务中执行。

## 5.2 电流环实现（10kHz）

伪代码：

void FOC_CurrentLoop(FOC_Handle_t *foc)
{
    // 1. 读取相电流(PWM中点ADC已采样完成)
    FOC_HAL_ReadPhaseCurrents(&foc->i_abc);
    // 2. 读取转子角度(AS5047P)
    foc->mech_angle = FOC_HAL_ReadMechAngle();
    foc->elec_angle = foc->mech_angle * POLE_PAIRS;
    FOC_SinCos(foc->elec_angle, &sin, &cos);
    // 3. Clarke变换
    foc->i_ab = FOC_Clarke(&foc->i_abc);
    // 4. Park变换
    foc->i_dq = FOC_Park(&foc->i_ab, sin, cos);
    // 5. PI电流环
    foc->v_dq.d = PI_Run(&foc->pi_id, foc->id_ref - foc->i_dq.d, dt);
    foc->v_dq.q = PI_Run(&foc->pi_iq, foc->iq_ref - foc->i_dq.q, dt);
    // 6. 反Park
    foc->v_ab = FOC_InvPark(&foc->v_dq, sin, cos);
    // 7. SVPWM
    foc->pwm = FOC_SVPWM(&foc->v_ab);
    // 8. 输出PWM
    FOC_HAL_WritePWM(&foc->pwm);
}

## 5.3 速度环实现（1kHz）

void FOC_SpeedLoop(FOC_Handle_t *foc)
{
    foc->speed_rpm = FOC_HAL_ReadSpeed();
    float error = foc->speed_ref - foc->speed_rpm;
    foc->iq_ref = PI_Run(&foc->pi_speed, error, dt_speed);
}

## 5.4 AS5047P 编码器读取

AS5047P 是 14 位磁编码器，SPI 接口，分辨率 16384 计数/圈。

读取角度步骤：

1. SPI 发送读命令（0x3FFF 读角度寄存器，带奇偶校验）

2. 接收 16 位数据，低 14 位是角度值

3. 角度(rad) = raw_value / 16384 × 2π

4. 电角度 = 机械角度 × 极对数

速度计算：speed = (angle_now - angle_prev) / dt × 60 / (2π) [rpm]，需低通滤波。

## 5.5 DRV8305 驱动配置

DRV8305 是 TI 三相栅极驱动器，内置电流采样放大器。

关键配置（通过SPI）：

| 寄存器 | 配置项 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 驱动控制 | PWM模式 | 6路独立PWM(6x PWM) |
| 驱动控制 | 死区时间 | 1μs左右 |
| 驱动控制 | 栅极电流 | 根据MOSFET选择 |
| 电流采样 | 放大器增益 | 10V/V(0.01Ω分流电阻) |
| 保护 | 过流阈值 | 根据电机额定电流 |
| 保护 | 过温/欠压 | 使能 |

EN_GATE 引脚拉高使能驱动，nFAULT 低电平表示故障。

## 5.6 启动流程

FOC 启动需要知道初始转子角度，AS5047P 是绝对编码器，上电即可读角度，无需额外定位。

启动步骤：

1. 上电初始化外设（GPIO/PWM/ADC/SPI）

2. 读 AS5047P 初始角度

3. 电流环 PI 清零，PWM 输出 50%（零电压）

4. 使能 DRV8305 (EN_GATE=1)

5. 给定小 Iq_ref，电机开始转动

6. 速度环投入，达到目标转速

# 第六篇 硬件接线指南

完整系统：TC275 Lite Kit + DRV8305EVM + 3505 PMSM + AS5047P + 12V电源

## 6.1 系统连接图

12V电源 → DRV8305 PVDD (电机驱动电源)

USB 5V → TC275 Lite Kit (主控供电+调试)

TC275 GTM PWM → DRV8305 INH/INL (6路PWM)

DRV8305 SO1/SO2 → TC275 ADC (相电流采样)

TC275 QSPI → DRV8305 SPI (配置) + AS5047P SPI (角度)

TC275 GPIO → DRV8305 EN_GATE/nFAULT

DRV8305 OUT_A/B/C → 3505电机 UVW

AS5047P 磁铁 → 贴在电机轴末端

所有 GND 共地！

## 6.2 推荐引脚分配

| 功能 | TC275引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PWM_UH | P00.0 (GTM_TOUT0) | A相上桥 |
| PWM_UL | P00.1 (GTM_TOUT1) | A相下桥 |
| PWM_VH | P00.2 (GTM_TOUT2) | B相上桥 |
| PWM_VL | P00.3 (GTM_TOUT3) | B相下桥 |
| PWM_WH | P00.4 (GTM_TOUT4) | C相上桥 |
| PWM_WL | P00.8 (GTM_TOUT5) | C相下桥 |
| ADC_IU | AN1 (P27.1) | U相电流 |
| ADC_IV | AN2 (P27.2) | V相电流 |
| EN_GATE | P23.0 | 驱动使能 |
| nFAULT | P23.1 | 故障输入(中断) |
| QSPI_SCK | P10.2 | SPI时钟(共享) |
| QSPI_MOSI | P10.3 | SPI主出从入(共享) |
| QSPI_MISO | P10.1 | SPI主入从出(共享) |
| DRV_CS | P11.2 | DRV8305片选 |
| ENC_CS | P11.6 | AS5047P片选 |

注意：P00.0/P00.1 是板载 CAN 引脚，如用 CAN 需换其他 PWM 引脚。

## 6.3 接线检查清单

上电前逐项检查：

☐ 12V 电源正负极不接反

☐ DRV8305 PVDD 接 12V，GND 接电源地

☐ TC275 GND 和 DRV8305 GND 共地

☐ 6路 PWM 线对应正确（UH/UL/VH/VL/WH/WL）

☐ ADC 电流采样线接 SO1/SO2，不是直接接电机相线

☐ SPI CS 分别接 DRV 和编码器，不要混

☐ 电机三相线 UVW 接 DRV8305 OUT_A/B/C

☐ AS5047P 磁铁对准电机轴中心，距离 1-3mm

☐ 先不接电机，测 PWM 波形正确再接电机

# 第七篇 调试技巧

## 7.1 UDE 调试技巧

| 技巧 | 说明 |
| --- | --- |
| Expressions窗口 | 添加关键变量(g_test_counter, i_dq, v_dq, pwm)，实时观察 |
| Memory窗口 | 查看数组/缓冲区原始数据 |
| 断点条件 | 设置条件断点，只在特定条件下停下 |
| Core切换 | 底部标签切换Core0/1/2，分别看各核状态 |
| Peripheral窗口 | 查看外设寄存器值，验证配置 |
| Call Stack | 查看函数调用栈，定位异常位置 |

## 7.2 FOC 调试步骤

按以下顺序逐步调试，每步验证通过再进下一步：

1. 不接电机，测 6 路 PWM 波形（互补+死区正确）

2. ADC 零电流校准（电机不转时读数应为中点）

3. 读 AS5047P 角度，手动转电机看角度连续变化

4. 开环给定小 Vq，看 PWM 占空比随角度正弦变化

5. 接电机，开环小电流测试电机是否转动

6. 电流环闭环，给定 Id=0，看 Id 是否收敛到 0

7. 电流环给定 Iq，看电机是否平稳转动

8. 速度环闭环，给定转速，看是否稳定

## 7.3 示波器测量点

| 测量点 | 测什么 | 正常现象 |
| --- | --- | --- |
| PWM_UH/UL | 互补PWM+死区 | 频率10kHz，死区1-2μs |
| SO1/SO2 | 相电流 | 正弦波(电机转动时) |
| 电机线电压 | UVW线电压 | SVPWM马鞍波 |
| AS5047P CS/SCK | SPI时序 | 读角度时有脉冲 |

## 7.4 常见问题排查

| 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | PWM没输出/EN_GATE没拉高/接线错 | 测PWM波形/查使能/查接线 |
| 电机抖动 | 相序接反/角度不准/PI参数大 | 交换两相线/校准编码器/减小Kp |
| 电流过大 | PI饱和/短路/过流保护没起 | 减小Iq给定/查接线/加过流保护 |
| 速度不稳 | 编码器噪声/速度环PI差 | 加低通滤波/重调速度环PI |
| 电流环振荡 | PI参数过大/采样延迟 | 减小Kp/Ki/提高采样率 |
| DRV8305报故障 | 过流/过温/欠压 | 查nFAULT/读故障寄存器/降温 |
| 角度跳变 | 磁铁距离不对/SPI干扰 | 调整磁铁距离/加SPI滤波 |

# 第八篇 工程代码结构

TC275_demo 工程目录结构：

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| _04_StartUp | 启动代码(BrsMain.c/BrsHwStartup.c)，复位向量，CSA配置 |
| _03_MCAL | MCAL驱动源码(Port/Pwm/Adc/Can/Spi/Mcu/Gtm/Irq) |
| _02_CDD | 复杂驱动(自定义，FOC算法放这里) |
| _01_BSW | BSW源码(Os/CanIf/Com/Dcm/Dem/EcuM/BswM等) |
| _01_BSW/Gen | RTE和OS生成代码 |
| Linker | 链接脚本(.lsl)，内存布局/中断向量表 |
| Debug | 编译输出(.elf/.hex/.sre) |
| MConfig | MCAL配置(Tresos工程) |
| DConfig | BSW配置(DaVinci工程) |

FOC 代码放在 _02_CDD/FOC/，包含：foc.c/h, foc_math.c/h, foc_pi.c/h, foc_svpwm.c/h, foc_config.h

## 8.1 关键文件说明

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| BrsMain.c | Vector BRS启动，main函数，Default_Init_Task |
| Os_Cfg.h | OS任务/Alarm/Event配置 |
| tc27x.lsl | 链接脚本，Flash/RAM地址分配 |
| inttabX.lsl | 各核中断向量表 |
| Mcal.c | MCAL初始化入口 |
| Gtm.c | GTM驱动，PWM输出 |

# 附录 A：常用公式速查

| 公式 | 表达式 |
| --- | --- |
| Clarke | Iα=Ia, Iβ=(Ia+2Ib)/√3 |
| Park | Id=Iαcosθ+Iβsinθ, Iq=-Iαsinθ+Iβcosθ |
| 反Park | Vα=Vdcosθ-Vqsinθ, Vβ=Vdsinθ+Vqcosθ |
| 电角度 | θe = θm × p (p=极对数) |
| 转速 | rpm = Δθ/Δt × 60/(2π) |
| 转矩 | Te=1.5·p·ψf·Iq (表贴式Id=0) |
| SVPWM最大线电压 | Vline_max = Vdc (比正弦PWM高15%) |
| PI输出 | u=Kp·e+Ki·∫e·dt |
| 相电流 | I=(ADC-2048)×3.3/4095/(0.01×10) |

# 附录 B：学习资源优先级

按学习顺序推荐：

1. TC275 Lite Kit User Manual（板子硬件）

2. 乾勤_iLLD入门教程（寄存器操作入门）

3. 官方Training文档（GTM/ADC/CAN/UART/SPI各一篇）

4. 乾勤_GTM学习分享 + BLDC电机控制（电机控制入门）

5. TC27x数据手册（外设寄存器细节，按需查）

6. AUTOSAR规范/SWS（概念理解，按需查）

7. 网上FOC教程（算法理论，配合本手册）

— 知识手册版本 v1.0 | 生成日期 2026年8月19日 —